相關知識

    單相感應電動機在家庭或工業上應用的很廣，其優點為：體積小、簡單、又方便，並且利用改變起動線圈之電流，來改變轉向，如圖(a)、(b)、(c)、(d)所示；因交流單相電源無法使單相感應電動機啟動，所以必須加上其他方法來輔助啟動，依其啟動裝置不同，分為：分相式、電容式(電容啟動式、永久電容式、雙值電容式)、蔽極式、推斥式、交流串激式等電動機。也因為種類繁多，僅舉例最常用的電容啟動式來說明其接線方式。
[image: image22.wmf]紅

黑

電池

觸碰開關

DCmA

或

DCV

起動線圈不必測試


圖(a)雙值電容式單相感應電動機外觀圖 


[image: image2]

[image: image3]

[image: image4]
※電動機極性測試 

為何要做馬達極性測試?

Sol：一個新的馬達上有銘版註明本馬達的一切資料，諸如額定電壓、額定電流、極數、轉速和接線線路圖等等。可以說是只要依銘版上的註記，進行接線將是安全無虞。但是並非每一個馬達都是新的，若是一個老馬達，則銘版掉落，線頭記號不見了，那要如何接線呢?接錯了馬達可能會燒毀。為了防止錯誤發生，故須在接線前進行馬達的極性判別，之後再進行接線較為妥善。

一、單相電動機極性測試

1．理線

   三用電表置於R*1檔，測試六線中那二線是同一組線圈，並請留意其阻值。單相馬達的電阻值是二組阻值相同一組不同，可能是較大(指針不動)或是偏到近似0(指針偏至極右側)。而三相馬達則是三組阻值相同，故應留意其阻值之大小。

確定是同一組時請將其加以識別。但單相馬達中的那組阻值特別的是起動線圈，起動線圈無法做極性測試。

2．極性測試，三用電表置於DCV或DCmA的最小檔，口訣：單同三反
    如下圖一，將二組組值相同的線圈(運轉線圈或稱主線圈)，一組接三用電表，一組接電池，接電池的部份以觸碰方式，進行觸碰接觸。並請留意三用電表的指針是否為正偏(touch時指針向右偏轉，off時指針向左偏轉 )，因是單相馬達　故二組極性相同。此時電池正與電表正(紅色棒)同為線頭，電池負與電表負(黑色棒)同為線尾，線頭編號1丶3，線尾編號2、4。起動線圈編號是5、6。
[image: image1.png]5.0
TYPE124

MOTOR STARTING
CAPACITOR
CAP100MFAD
W.V125V.AC
I¥PE124

SEIKA ELECTRICS 00

HoToR STARTING

SEIKA Ei£CTRICS C0LTP






[image: image5]  

3．接線法

	單相110V
	單相220V

	
[image: image6.emf]1

2

3 4

5

6


135 圖二

136 接L1 ，246接N 為正轉

137 接L1 ，245接N 為反轉
	
[image: image7.emf]1

2

3 4

5

6


圖三

每組線圈耐壓是110V，而電路要接220V，故應把運轉線圈接串聯，而起動線線圈則可和其中任一組運轉線線圈並聯即可。

1接L1， 235接N，46接L2 為正轉

16接L1， 235接N，4接L2 為反轉


    而單相感應電動機之正逆轉控制，除了使用電磁接觸器外，尚可用鼓形開關、地閘刀開關來控制、四路開關來控制正逆轉。

1. 使用鼓形開關來控制正逆轉，如下圖(a)、(b)所示。依電動機之引出線，區分成三引線及四引線之接線法，如圖(c)、(d)所示。

[image: image8.png]


        [image: image9.png]Rev

SToP
FWD

TERE





(a) 單相感應電動機之正逆轉鼓形開關外表圖     (b) 鼓形開關內部電路圖

2. 使用閘刀開關來控制正逆轉，如下圖(a)、(b) 、(c)所示。

(1)四引線單相電動機，以三刀雙投閘刀開關控制馬達正逆轉，如圖(a) 所示。

[image: image10.png]



圖(c) 閘刀開關

[image: image11.png]T
AC.LL0V





圖(a) 以三刀雙投閘刀開關控制馬達正逆轉

(2)三引線單相電動機，以單刀雙投閘刀開關控制馬達正逆轉，電流若不大，可以三路開關替代，如圖(b) 所示。

[image: image12.png]SPDT
c=

ACHA ?
116V 220v E

¥





圖(b) 以單刀雙投閘刀開關控制馬達正逆轉

(3)三引線單相電動機，以雙刀雙投閘刀開關控制馬達正逆轉，如圖(c) 所示。

[image: image13.png]seh P B R R

% IE#E

et





圖(c) 以雙刀雙投閘刀開關控制馬達正逆轉

3. 使用按鈕開關及四路開關來控制串激式電動機正逆轉，如下圖(d)電鑽正逆轉控制電路所示。

[image: image14.png]>
NfE 48 4§





圖(d) 電鑽正逆轉控制電路

· 主線路及接地系統：

[image: image15.jpg]



[image: image16.jpg]N A(%B) A B8
18110V 18220V

ERHEE R RO RE 1 1 0V 220 VER i iz - FE IS




� EMBED Visio.Drawing.11  ���








[image: image17.wmf]紅

黑

電池

觸碰開關

DCmA

或

DCV

起動線圈不必測試

[image: image18.png]


[image: image19.png]OIEE

5 N

2103959 R

HEE)

(b)



[image: image20.png]1 3 J}S

2 4 6

(a) LH#REBATSR (b) 110V #5#R (c) 220V #i5HR



[image: image21.png]


_1219085480.vsd
�

�

�

�

�

1


2


3


4


5


6



_1219320125.vsd
起動線圈不必測試



_1219085133.vsd
�

�

�

�

�

1


2


3


4


5


6



