營建工程危害與防制

嘉南藥理科技大學職業安全衛生系 劉玉文教授
	一、營建工程之特性與其危害認知

1.1營建工程的範疇

1.1-1幾凡一切房屋、廠房、鐵路、橋樑、海港、機場、隧道、水壩、山坡開發、電信電纜等設施之建造均屬營建工程之範疇。大部份營建工程均藉由業主出資、設計監造者規劃設計後發包，由營造廠承攬按圖施築建造完成。

1.1-2承攬營造廠因專業技術需求，常將分項作業工程分包給專業包商承作，因此安全衛生管理上有雇主、原事業單位之角色與責任混淆不清。

1.1-3 施工安全是以科學方法來預測營建工程事故可能發生之因素，以最安全的方法及最合理的費用構築安全的設施。一般營建工程之安全與災害可以從工程之規劃、設計及施工等三個階段來考量：

   (1)事前調查及規劃階段：檢討自然災害的防止、施工過程及竣工過程之環境影響評估、公害之防止。

   (2)設計階段：檢討構造物及其施築過程所需要之安全防護設施。

   (3)施工階段：檢討該階段勞工面臨之潛在危害、可能發生災害之時機及介面，如何防止災害之發生。

1.1-4營建工程安全衛生管理主要作業內容
   (1)工作場所與物料儲運

   (2)施工架組配與拆除

   (3)露天與隧道開挖

   (4)模板支撐系統與鋼筋混凝土作業

   (5)鋼構組配作業

   (6)基樁施工設備

   (7)壓氣施工作業

   (8)其他：包括建築物之拆除及衛生問題。
	Slide 1~Slide 4



	1.2 營建工程的特性

1、 具有極高之危險及危害性。

2、 工程種類繁多，涵蓋範圍廣，管理不易。

3、 各項作業均具有專業性與技術性，易造成疏忽重要的檢點工作。

4、 營建工作大部份屬費體力工作，易引起勞工身心不平衡。

5、 採用各各樣的機械，動力能量大又視野差。

6、 作業現場環境複雜，機械設備種類繁多。

7、 業主、設計監造者及承造者之角色及責任分工混淆不清。
	Slide 5



	1.2-1 營造業歷年之職業災害千人率

1. 取自[1]行政院勞委會“歷年職業災害統計分析”， 行政院勞委會，1998。

2. 我國77~87年全產業與各產業歷年職業災害千人率比較表。
3. 營造業之職災77年起逐年下降，但從85起罹災千人率又開始爬升，遠比製造業高而僅次於礦業及土石採取業(該職類單次職災人數經常多人)。若依職災件數來看則營造業為第一。
	Slide 6

	1.2-2營造業歷年之職業災害嚴重度分析

   1. 取自[2]行政院勞委會“年度勞工職業災害統計分析”，行政院勞委會，2000。

2. (Slide 7)我國76~90年製造業與營造業職災之嚴重度分析，其中營造業職業災害人數中以傷病情形最多，死亡及傷病千人率高於製造業許多，84年起職災千人率逐年升高。

3. (Slide 8)歷年來我國製造業與營造業重大職災分析表，所屬重大職災是指死亡災害或三人以上罹災之職業災害者。營造業重大職災件數遠高於製造業且各年約佔全產業重大職災件數之50~60%。

4. (Slide 9)營造災害類型統計。從85~89年災害類型分析結果顯示營造業職災主要類型為墜落、感電、物體飛落、及物體倒塌等。
	Slide 7~Slide 9

	1.3 營建工程主要災害類型
1.3-1 墜落災害案例(廠房鋼構組配吊裝作業墜落災害說明)
 1. 照片1為椼架吊裝進行之現場，兩台移動式起重機(5t及150t)進行吊掛，照片2及照片3為椼架吊裝完成假鎖螺栓，水平安全母索已架妥，勞工未將安全帶之鎖扣從鋼柱扣環轉置水平母索，便先行站立，未按標準作業程序動作，勞工先行站立起來不穩定下墜落，此時起重機鋼索仍處於吊重階段；照片4為罹災勞工墜落時撞擊到變壓器致使頭部破裂死亡災害。
2. 勞工作業位置高度為18.6m，墜落之落地速度為19.1m/s，落地時間僅需1.95秒。

3. 作業位置上方90cm處設置安全索，但勞工未依標準作業程序，坐在鋼座上將安全帶先從鋼柱扣環轉置掛於安全母索後，再站立起來走動及上鎖動作。
	Slide 10~Slide 11

	1.3-2墜落災害案例(RC裝修防水塗裝作業墜落災害)
1. 某國宅新建工程後續工程之窗框防水工程，罹災勞工與領班在D4棟2樓室內，使用毛刷及滾輪刷進行窗框防水作業（窗框防水施作範圍約為窗框周圍三十公分左右，施工者須先用滾輪刷做大面積的施作，再用毛刷塗抹轉角小面積區域作修補之用）。罹災勞工為搬離擋在窗邊之施工架，側傾突出窗框造成身體不平衡而摔出窗外，頭部觸碰到車道地版，急救無效。樓版與車道距離約七‧三五公尺高。

2. 作業場所未架設安全工作台及勞工未配帶個人防護具，由屋內窗框搬移施工架致使身體側傾偏離，翻落斜突簷板上滑倒而發生墜落。
	Slide 12~Slide 13

	1.3-3感電災害案例
  1.某裝簧工程承攬從事牆壁鑽孔及打石作業，裝潢工程使用水幫浦及電動鑽孔機於潮濕狀況下鑽心作業，未配戴絕緣用個人防護具。
2.未將該區域之電源關閉而進行活線作業，事先查明埋設於牆壁內之電源線路位置。

3.使用不合格之鐵製圓管合梯，且梯腳未設置防滑及絕緣設施。初步研判罹災勞工站立在鐵製合梯（站立高度一公尺，採側站）上從事牆壁鑽孔作業時，鑽具觸及牆內帶有電源之紅色電線（對地電壓為二三０伏特），致電流沿鑽具傳送至鑽孔機（使用水幫浦），再自右手拇指與食指間虎口進入身體（身著白色T恤，有流汗），經過胸部心臟，自背部通到大地，形成迴路（背部區域有電線及線槽懸掛），致感電死亡。

2. 感電災害防制之要點

(1) 電線要架高保護。

(2) 電流要先經過漏電斷路器。

(3) 不同電壓要分別標示。

(4) 分電盤要上鎖管制。

(5) 電焊機要有自動防止電擊裝置。

(6) 高壓電線路要設防護套管。

(7) 檢修電器設備要先斷電，避免活線作業。

(8) 作業時要使用絕緣防護器具。

(9) 作業時要注意穿著，避免身體外露，造成感電迴路。
	Slide 14~Slide 16


	1.3-4吊料過程物體飛落災害案例
1. 以塔吊吊掛帷幕牆材料至31樓頂樓放置。

2.操作時伸臂吊桿入樓轉速不當，旋轉過度及伸臂仰角判斷錯誤致撞及女兒牆，吊舉物脫落。

3.吊舉物下方未禁止人員進入，致被飛落物件撞擊致死。

4.吊舉物件捆綁未設防止飛落裝置。

   5. 物體飛落防止要點：
(1) 使用起重機要一機四證(本體合格證、操作人員、指揮人員、吊掛作業人員)。

(2) 鋼索要定期檢查，有損耗要立即更換。

(3) 吊具(含掛鉤)要有防滑脫裝置。

(4) 吊舉物下方要淨空。

(5) 指揮信號要規定。

(6) 高處擲物要管制，閒人勿進。
	Slide 17~Slide19

	1.3-5模板支撐不足且混凝土澆注偏心造成倒塌之災害案例
1. 以門型框式施工架作為9.5M高橋樑之支撐架，每層門型架高度為1.7M，五層架之上方尚有1.0M左右之空間，改搭木角材作為支撐材，不同界面如何接續，是主要潛在危害所在。橋樑工程側面無法提供整體橫向之側撐，如何束制避免混凝土澆注偏心引起之施工架側向挫曲，是相關重要之關鍵。
2. 由於支撐架界面僅以橫向貫材及鐵絲固定，混凝土澆注未注意偏心負載，在澆注完成三分之二時，從界面壓垮下來，最後門型框架崩塌如相片所示。
3. 模板支撐架避免倒塌之要點：

(1) 支撐架因空間需求採用不同支撐系統時，界面之接續應嚴格檢核，保守設計施築。
(2) 支撐架之第一層及每隔三層應有橫向支撐，避免整體施工架側向挫曲。
(3) 門型施工架間之接續插梢應確實栓入或以＃10鐵絲捆綁。
(4) 混凝土澆注導管支架應獨立於施工架，應依規劃順序澆注，避免發生偏心載重。
	Slide 20~Slide 22

	1.3-6 檔土錨定拆除作業支撐不足造成橫檔掉落被夾災害案例
1. 某高科技廠房地下開挖檔土支撐採用地錨工法，開挖及地下結構完成，擬對地錨擋土支撐拆除以便回填土方作業(照片1)。

2. 地錨擋土支撐拆除採用乙炔切割方式作業(照片2)，拆卸時橫檔之臨時支撐不足，支撐拆除作業橫檔掉落使作業勞工被夾致死。

3. 該項作業未有任何標準作業程序，工程施工設計僅針對地錨尺寸及設置間隔作分析，致使作業僅依勞工經驗法則執行。

4. 作業雖有配帶安全帽，但橫檔型鋼重量壓下脫落如照片4，致使勞工被夾死亡。
	Slide21~Slide 22

	二.墜落災害之發生機制與防護措施

[image: image3.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

秒

43

.

1

落地時間

14

落地速度

三層樓高

米高度墜落

10

當

)

(

)

水平位移

(

秒

2

落地速度

2

落地速度

0

=

=

´

=

=

=

s

m

米

t

V

R

g

H

t

s

m

gH

V

[image: image4.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

秒

43

.

1

落地時間

14

落地速度

三層樓高

米高度墜落

10

當

)

(

)

水平位移

(

秒

2

落地速度

2

落地速度

0

=

=

´

=

=

=

s

m

米

t

V

R

g

H

t

s

m

gH

V

[image: image5.jpg]ACTION

EEREREE

Yy

THEIIR IR ¢
EEIE

TG - MERHESEE
[
FREEEERRIES

CHECK

ZHBR

PLAN

Rl
1 i
2 BT
3. e ERHEMER
4 FREHEEREE

T U FEw e =

B
RBEE T
B - WANEAES]
A
ZRMEEERRZ I
SR
MG
R RES

-— '






////////////////////////////////

H


R[image: image1]
[image: image2]
2-1墜落災害發生之認知

  1. 為何會發生墜落災害？

    (1)高低落差太大，致使動能或速度太大。

    (2)落地時間太短致使墜落者從驚嚇中反應不及。

  2. 墜落發生之結果？

    (1)骨折或嚴重傷殘。

   (2)頭骨破裂或內臟因振動太大而移位致死。
	Slide 23 ~ Slide 25

	2-2 墜落災害主要發生之場所及防護措施

  1. 一般開口-----垂直或水平開口

  2. 作業平台落差超過2M----斜屋頂、開挖面、施工架

  3. RC建築作業-----柱樑牆模板組立、鋼筋組立、外牆粉刷

  4.鋼構建築------鋼構及承鈑吊裝作業

5.常用防護措施----護攔、護蓋、安全母索、安全網、鋪

版
	Slide 26 ~ Slide 27

	2-2-1墜落災害防止要點
1.高處作業要設工作台。
2.開口部分要有護欄或覆蓋。

3.無法設護欄或覆蓋時：

4.要有安全網或拉安全母索使用安全帶。

5.拆除護欄作業要掛安全帶。

6.無法設防護時要有專人指揮管制。

7.要有安全的上下設備。
8.廢止使用的開口要封閉。

9.絕不能於無安全防護下便宜行事。

10.不安全行為動作：疏忽、錯覺、偷懶、輕率、身體狀況差…。
	Slide 28 ~ Slide 29


	2-2-2墜落防制計畫

1. 確保作業場所的安全性後， 始可讓勞工在該場所內進行作業。 
2. 規劃完善的安全防護措施

3. 編訂正確而適當的作業程序和工作方法

4. 強化作業勞工的預警能力

5. 落實全員自動檢查制度

6. 強化現瑒監督管理制度之機能
	Slide 30

	2-3 墜落防制設施

2-3-1護欄構造

1.高度應在90cm以上應包括上欄杆、中欄杆、腳趾板及杆柱等構材。

2.腳趾板寬度應大於10cm，厚度在1cm以上並密接於地面鋪設。

3.採用鋼管材料，管徑不得小於3.8cm，杆柱間距不得超過2.5m。

4.在護攔上攔杆任一方向任一點承受75kg而無顯著變形。

5.護欄前方二公尺內之樓板、地板、嚴禁堆放任何物料設備但護欄高度超過物料堆高九十公分以上者不在此限。

2-3-2護蓋構造

1.應具有能使人員及車輛安全通過之強度。

2.應以有效方法防止滑溜掉落掀出或移動。

3.供車輛通行者以車輛後軸重之二倍設計之並不得妨礙車輛之正常通行。

4.柵狀構造者柵條間隔不大於五公分。

5.上面不得放置機動設備或超過其設計強度之重物。
	Slide 31 ~ Slide 32


	2-3-3安全母索材質
1.材料以鋼索、尼龍繩索或合成纖維，斷裂強度在2300㎏f以上。

2.繫固之錨錠（固定點）應能承受每人2300㎏f以上之拉力。

3.水平安全母索之中間杆柱間距應在3m以下，相鄰兩中間柱之安全母索僅可提供一條安全帶。

4.垂直安全母索之下端應有防止安全帶鎖扣自尾端拖落之設施。
5.母索及其配件在使用前或承受衝擊後，應進行檢查，如有磨損不得使用。
	Slide 33 ~ Slide 35

	2-3-4 安全帶之種類

 1. 依掛點區分： A種、B種、C種、D種、E種安全帶。

 2. 依安全帶之型式分：一字型及全身型安全帶。

 2. 安全帶之正確使用：

(1)應儘量繫於腰骨附近

(2)腰帶應穿入帶扣或扣環內並確實扣好

(3)申縮調節器應正確鉤掛在角環上並確認皮帶端或未被捲入。
	Slide 36 ~ Slide 37

	2-3-5 安全網材質及架設

 1.安全網之材質

序號
材質
網徑
網  目
用    途
1
尼龍
2∮㎜
2㎝×2㎝
立面或水平攔截細物用
2
尼龍
5∮㎜
10㎝×10㎝
使用在永久性或有落差處
3
PE
1∮㎜
2㎝×2㎝
除質量未符CNS，可代替尼龍2∮做細物網用
4
PE
5∮㎜
10㎝×10㎝
使用在臨時性，無落差處
2. 安全網架設
(1)安全網在使用中，凡是攔截到重物後，應馬上更換新品。 

(2)所用吊繩強度及吊掛位置等亦應詳加考量以免鬆脫。 

(3)應有隔離火花掉落安全網之設備，如防火毯等，若發現安全網受到焊接火花損傷時，應即通知原裝設單位修補或換新。 

(4)每三個月需由原裝設單位抽取測試線繩檢驗有否老化。 

(5)安全網在一般的天候條件下需有耐用二年以上之能力。
	Slide 38 ~ Slide 42

	2-3鋼構組裝之防墜落系統規劃

  1.
	Slide 43~ Slide 46

	2-4鋼筋混凝土工程施築之防墜落系統之規劃

電梯口防墜措施
1.工作平台四周加裝護欄，並作好安全網等防護設施。
2.各樓層每一電梯井出入口、閘門孔及其他開口必須加以防護並緊閉

3.須設立明顯之警告標語

樓梯口之防墜措施
1.電梯開口設置開啟或護欄且需設上、中欄杆及腳趾板
2.進行吊料開口邊牆壁應釘有扣環以供勞工掛戴安全帶

3.需設有 ”打開門作業時先戴安全帶” 標語

施工構台之防墜系統
1.構台四周須設立護欄(上、下欄杆及腳趾板)
2.高度1.5公尺以上，須有安全之上下設備

樓梯出入防墜系統措施
1.護欄高度需為90公分以上且需設上、中欄杆及腳趾板
2.照度需達50燭光以上
	Slide 47~Slide 53


	三.地下開挖擋土支撐設施之安全防護

3-1擋土支撐災害之類型
1墜落
2物體飛落
3.倒塌
4.安全支撐構件碰撞
5.感電
6.安全支撐倒塌 

	Slide 54

	3-2鋼版樁擋土支撐作業安全防護措施
1.需有訓練合格之檔土支撐作業主管在場監督勞工作業
2.構台及開挖面四周需有固定之護欄
3.護欄拆除時需設安全母索，開口近作業勞工需使用安全帶
4.檔土支撐為勞工走道者需設護欄
5.支撐超過一層者需使用固定樓梯
	Slide 55~Slide 56

	3-3管溝開挖施工危害
   潛在危害：
   1.側壁崩塌

   2.墜落
3.感電
4.溺水
5.有害氣體
	Slide 57~Slide 59

	3-4連續壁檔土設施及災害類型
1.連續壁是一永久性擋土及擋水設施，在地面以下的工程開挖前為了抵抗工程四週的土壤壓力及水壓力。 
2.潛在危害:(1)崩塌(2) 

湧水(3)墜落(4)撞擊(5)被夾連續壁施築
1.依設計位置構築1~2m深之導溝(牆)
2.依設計分割的單元以連續壁鑽掘機械開挖，並以穩定液維持開挖面避免崩塌
3.吊放該單元鋼筋籠
4.以特密管（Tremie）澆置混凝土
5.重複步驟2~4直至連續壁四週全部完成閉合

	Slide 60~Slide 61

	3-5地錨檔土支撐施工之順序
1.構築檔土壁、 鋼版樁或基樁等檔土體
2.開挖至地錨施工位置，依設計設置地錨檔土壁背後
3.在開挖面安裝横檔地錨固定
4.重複2~3步驟於各地錨位置
5.開挖完成拆除地錨及橫檔
	Slide 62~Slide 63

	4-2不同模板支撐系統之介面設置

1.對高挑高(>3.5m) ，大面積及傾斜型態之RC樓版施築模板支撐，應依力學原理分析設計，並經結構技師簽証負責
2.支撐桿件有明顯損壞、 變形或腐蝕等缺陷時應立即更換
3.水平繫條或斜撐予以支撐
4.推動全面安全管理制度，在澆注前對支撐系統予以安全稽核
	Slide 84


	混凝土澆注
1.雇主對於支撐混凝土輸送管之固定架之設計，應考慮荷重及振動之影響。輸送管之管端及彎曲處應妥善固定。
2.混凝土拌合機具或車輛停放於斜坡上作業時，除應完全剎車外，並應將機械墊穩，以免滑動。
3.實施混凝土澆置作業，應指定安全出入口
4.澆置混凝土前，須詳細檢查模板支撐各部份之連接及斜撐是否安全，澆置期間須指派模板工巡視遇有異常狀況必須停止作業，並經修妥後方得作業

5.澆置樑、樓板或曲面屋頂，應注意偏心載重可能產生之危害
6.澆置期間應注意避免過大之振動
7.以泵輸送混凝土時，其輸送管接頭應有適當之強度，以防止凝土噴濺
	Slide 85~Slide 86

	4-3竹材獨立直柱式施工架組立之安全規定

4-3-1竹材施工架材質規定

1.以孟宗竹尾外徑4公分以上圓竹為限。 
2.不得有裂隙或腐蝕。 

3.預防歪斜。 

4.限於五層以下建築物施工時使用。
	Slide 64~Slide 66

	4-3-2竹材施工架組立之安全規定

1.立柱間距不得大於一.八公尺
2.立柱、橫檔延伸應於節點處以鍍鋅鐡線紮結。
3.橫檔垂直間距不得大於二公尺，最低位置不得高於地面二公尺以上。  

4.踏腳桁以使用木材為原則。 

5.二施工架於一建築物轉角相遇，於該轉角處之施工架外面，至少應裝一立柱
	Slide 67

	4-3-3原木施工架組立之安全規定

1.立柱間距不得大於2.5m
2.立柱柱腳應防止滑動或下沈
3.立柱延伸搭接應有1m長度且捆腳兩處
4.橫檔垂直間距不大於4m，最低位置不得高出地面3m
	Slide 68

	4-3-4施工架維持穩定之要求

1.不得與模板支撐等臨時支構造連結
2.以斜撐材作適當充份之支撐
3.適當垂直、 水平距離與構造物委實連結]

4.鬆動物件或不當材料不得支撐施工架
5.施工架基礎之應平整，並防止滑動或不均勻沉陷
	Slide 69

	4-4門型框式施工架組立之安全規定
	

	4-4-1門型框式施工架組立

1.主架材:懸臂架、 標準架、 簡易架
2.橫架材:框式施工架中作為二個主架材連結的水平鋼材， 為直接支撐工作板之鋼材
3.交叉拉桿:連接二個並列主架材之平面構材。
4.樑架材:連接二個並列主架材擔任樑作用
5.托架:伸出主架材， 用於支撐棧橋及踏板之架
6.附屬接頭:分連續接頭、 基座及樑托架
	Slide 70~Slide 72

	4-4-2門型框式施工架組立之安全規定

1.最上層及每隔五層應設置水平樑
2.框架與托架，應以水平牽條或鉤件等， 防止水平滑動。  

3.高度超過二十公尺及架上載有物料者， 主框架應在二公尺以下， 且間距應保持在一.八五公尺以下。
	Slide 73

	4-5其他類型施工架之安全規定

4-5-1棧橋式施工架

1.棧橋搭建須留有適當寬度及高度空間。 
2.周邊護欄須超過75公分高。 

3.棧橋應架設牢固以防止移動。 

4.高度超過一般施工架二層者不適用之。
	Slide 74

	4-5-2移動式施工架

1.制動裝置使用前須檢查是否正常，避免施工架滑動。 
2.構件連結或交叉部份，應以適當金屬或補助配件連接，並用適用斜撐材料補強。
3.施工架立柱材如未裝置腳輪者， 應適當選用墊木板使之穩定。

4.施工架最上端依規定作高出75公分的四面安全防護欄。

5.工作台如有人在， 則不許移動工作架。 

6.架空電纜線作業， 應防止架空電路與施工架接觸發生感電事故。 

7.施工人員於架上施工必需配戴個人安全防護具。 
	Slide 75~Slide 76

	四. 模板支撐崩塌之災害防制
4-1模板支撐系統崩塌及防護措施
1.模板配置不當
2.支柱發生沈陷
3.支柱上下端接合處理不當
4.支柱未作適當的水平牽條或斜向支撐
5.支柱之缺陷
6.過度振動
7.載重不均衡
8.工作缺陷

模板支撐系統防護措施
1.模板材料是有損傷缺陷
2.材料尺寸及配置是否符合設計或施工圖要求
3.支柱與地面或樓版間是否產生上浮、下沉
4.模板支撐的斜向或水平支撐是否合適
5.支柱與頂部之貫材、擱柵或模板連結確實
	Slide 77~Slide 83

	營建工程之安全衛生管理機制

5-1協議組織之功能

1.透過協商會議， 統一安全指揮、 安衛管理
2.原事業單位告知承攬廠商常見錯誤情形:

  (1)無資料佐證已具體告知者， 視為未知。 

  (2)概括告知者認定不合格。 

  (3)告知未及於分項工程之作業名稱者， 告知危害因子及需採取認定為概括不具體。
  (4)所有告知應在事前為之。  
	Slide 87~Slide 88

	5-2安全防護設施稽核機制

所謂稽核並不是一般的自動檢查， 其為企業體已設置執行的安全衛生管理計畫所有要素， 實施更深入的評鑑與定期稽核。
	Slide 89

	5-3PDCA管理循環之架構


	Slide 90

	結語

1. 營建工程之主要災害在墬落、感電、倒(崩)塌、物體飛落等。
2. 災害防治應從預防這些災害類型發生之機制著手。
3. 營建工程有其特殊性，除安全防護設施之技術外，應採用PDCA管理機制，以達事半功倍之效果。
全文完


	Slide 91


� EMBED Equation.3  ���











_1153206977.unknown

