自動檢查實施週期及參考法條

	         
	列管檢查
	整體檢查
	定期檢查
	作業檢點
	重點檢查

	
	竣工(使用)檢查
	定期檢查
	每三年
	每年
	每二年
	每年
	每三月
	每月
	每日作業前
	特殊狀況後
	初使用或改裝修理後

	電氣機車
	
	
	13
	
	
	13
	
	13
	50
	
	

	一般車輛
	
	
	
	
	
	
	14
	
	50
	
	

	車輛頂高機
	
	
	
	
	
	
	15
	
	
	
	

	車輛系營建機械
	
	
	
	16
	
	
	
	16
	
	
	

	堆高機
	
	
	
	17
	
	
	
	17
	
	
	

	動力離心機械
	
	
	
	
	
	18
	
	
	
	
	

	動力衝剪機械
	
	
	
	
	
	26
	
	
	59
	
	

	乾燥設備
	
	
	
	
	
	27
	
	
	
	
	

	乙炔熔接裝置
	
	
	
	
	
	28
	
	
	71
	
	

	氣體集合熔接裝置
	
	
	
	
	
	29
	
	
	71
	
	

	高壓電氣設備
	
	
	
	
	
	30
	
	
	
	
	

	低壓電氣設備
	
	
	
	
	
	31
	
	
	
	
	

	工業用機器人
	
	
	
	
	
	
	
	
	60/66
	
	

	固定式起重機
	要
	二年
	
	19
	
	
	
	19
	52
	52
	

	移動式起重機
	要
	二年
	
	20
	
	
	
	20
	53
	53
	

	人字臂起重桿
	要
	二年
	
	21
	
	
	
	21
	54
	54
	

	升降機
	要
	每年
	
	22
	
	
	
	22
	
	
	

	營建用提升機
	要
	二年
	
	
	
	
	
	23
	55
	
	

	吊籠
	要
	每年
	
	
	
	
	
	24
	56
	56
	

	簡易提升機
	
	
	
	
	
	25
	
	25
	57
	
	

	鍋爐
	要
	每年/內部依規定
	
	
	
	
	
	32
	64
	
	

	第一種壓力容器
	要
	每年/內部依規定
	
	
	
	
	
	33
	64
	
	

	小型鍋爐
	
	
	
	
	
	34
	
	
	
	
	

	第二種壓力容器
	
	
	
	
	
	35
	
	
	
	
	45

	小型壓力容器
	
	
	
	
	
	36
	
	
	
	
	

	高壓氣體特定設備

(高壓氣體作業)
	要
	每年/內部依規定
	
	
	
	37
沉陷
	
	33
	64/65
	
	

	高壓氣體容器
	要
	依規定
	
	
	
	
	
	33
	60
	
	

	特定化學設備及附屬設備

化學設備及附屬設備
	
	
	
	
	38
39
	
	
	
	
	
	49


	         
	列管檢查
	整體檢查
	定期檢查
	作業檢點
	重點檢查

	
	峻工(使用)檢查
	定期檢查
	每三年
	每年
	每二年
	每年
	每半年
	每月
	每日作業前
	特殊狀況後
	初次使用或改裝修理後

	局部排氣裝置
	
	
	
	
	
	40
	
	
	
	
	47

	吹吸型換氣裝置
	
	
	
	
	
	40
	
	
	
	
	

	空氣清淨裝置
	
	
	
	
	
	4041
	
	
	
	
	

	異常氣壓之再壓室
	
	
	
	
	
	
	
	42
	
	
	

	異常氣壓之輸氣設備
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	48

	捲揚裝置
	
	
	
	
	
	
	
	
	51
	
	46

	營造工程施工架

模板支撐架
	
	
	
	
	
	
	
	4344

每週
	63
	4344
	

	有機溶劑作業、鉛作業、四烷基鉛作業、特定化學物質作業、粉塵作業
	
	
	
	
	
	
	
	
	69
	
	

	危害物製造處置作業
	
	
	
	
	
	
	
	
	72
	
	

	高壓氣體之灌裝容器儲存運輸及廢棄作業
	
	
	
	
	
	
	
	
	65
	
	

	露天開挖擋土支撐設備、隧道或坑道開挖支撐設備、沉箱、圍堰及壓氣施工設備、打椿設備
	
	
	
	
	
	
	
	
	63
	
	

	打樁設備之組立及操作作業、檔土支撐之構築作業、露天開挖之作業、隧道、坑道開挖作業、混凝土作業、其他營建作業
	
	
	
	
	
	
	
	
	67
	
	

	缺氧危險作業
	
	
	
	
	
	
	
	
	68
	
	

	異常氣壓作業
	
	
	
	
	
	
	
	
	65
	
	

	林場作業
	
	
	
	
	
	
	
	
	73
	
	

	船舶清艙解體作業
	
	
	
	
	
	
	
	
	74
	
	

	碼頭裝卸作業
	
	
	
	
	
	
	
	
	75
	
	

	爆竹煙火製造作業
	
	
	
	
	
	
	
	
	76
	
	

	纖維纜索、乾燥室、防護用具、電氣機械器具及自設道路
	
	
	
	
	
	
	
	
	77
	
	

	高壓氣體製造設備
	使用開始前及使用終了後及一日一次以上就該設備之動作狀況實施檢點


	高壓氣體消費設備
	使用開始前及使用終了後及一日一次以上就該設備之動作狀況實施檢點


· 所列法條係勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法，列管檢查請自行參照「鍋爐及壓力容器安全規則」、「起重升降機具安全規則」及「危險性機械及設備安全檢查規則」。

· 本表使用說明：

例如吊升荷重三公噸固定式起重機須實施下列檢查：

1. 安裝完成使用前須向檢查機構申請竣工檢查合格後方可使用。

2. 每二年須向代檢機構申請定期檢查取得檢查合格證後方可繼續使用。

3. 依勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第十九條第一項規定每年須實施整體檢查。

4. 依勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第十九條第二項規定每月年須實施定期檢查，檢查項目至少需涵蓋法條規定項目。

5. 依勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第五十二條規定每日須實施作業前檢點，檢點項目至少需涵蓋法條規定項目。

6. 依勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第五十二條規定於發生特殊狀況後須再實施作業檢點。

（本表摘錄於行政院勞工委員會北區勞動檢查所之「如何建立安全衛生自主管理體系（適用僱用勞工九十九人以下事業單位）」）

週





期





法





條





項





目





週





期





法





條





項





目








